Fiche technique BB66 The Legend of The Blues Brothers

Le matériel Son et Lumières aura été monté et testé avant l’arrivée du groupe :

DIFFUSION

- Puissance minimum : 8 Kwatt avec SUB

- Au dessus de 800 personnes 1 Kwatt par tranche de 100 personnes + SUB

REGIE FACADES

- Console :      	Midas , Yamaha , Soundcraft ou similaire... 24 entrées mini

- Contrôle :    	1x équaliseur Klark technik ou similaire 2x31 bandes

- Inserts :	2 x compresseurs (DBX, BSS, KLARK , DRAWMER)

(saxo / trompette)

2 x compresseurs (DBX, BSS, KLARK , DRAWMER)

(sous group chant)

2 réverbes SPX 1000 ou LEXICON PCM 70, ou similaire

1 INGENIEUR SON FACADE. (À l’écoute des exigences)

REGIE RETOURS

1 Console Midas , Yamaha , Soundcraft. ou similaire  avec 8 départs minimum

Contrôle: 9 x équaliseurs 31 bandes.

9 Wedges. 10 si contrôle ingé son. PS15 Nexo ou similaire.

1 INGENIEUR SON RETOUR. (À l’écoute des exigences)

///////////////////////////////

LISTE MICROS ET DI SUR TABLEAU DU PATCH

Le groupe est composé

1 batteur

1 bassiste chanteur

1 guitariste chanteur

1 clavier chanteur

1 saxophoniste

1 trompettiste

1 Harmonissiste

2 chanteurs.

PATCH - MICRO – PIEDS- COMPRESSEUR

| FOH | INSTRUMENT | MICROS | PIED | INSERT LINE | GROUP | INSERT GROUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK | BETA 52 | PETIT |  | 1.2 |  |
| 2 | KICK | BETA 91 |  | COMP1 | 1.2 |  |
| 3 | SNARE TOP | SM 57 | PETIT |  | 1.2 |  |
| 4 | SNARE BOT | SM 57 | PETIT |  | 1.2 |  |
| 5 | TOM 1 | SM 57 | GRAND |  | 1.2 |  |
| 6 | TOM FLOOR | SM 57 | GRAND |  | 1.2 |  |
| 7 | OH JARDIN | SM 81 | GRAND |  | 1.2 |  |
| 8 | OH COUR | SM 81 | GRAND |  | 1.2 |  |
| 9 | BASS | DI |  |  | 3.4 |  |
| 10 | BASS | DI |  |  | 3.4 |  |
| 11 | GUITARE | SM 57 | PETIT |  | 3.4 |  |
| 12 | KEY B | DI |  |  | 3.4 |  |
| 13 | KEY B | DI |  |  | 3.4 |  |
| 14 | SAXO | SM 58 | GRAND | COMP2 | 5.6 |  |
| 15 | TROMPET | SM 57 | GRAND | COMP3 | 5.6 |  |
| 16 | HARMONICA | DI |  |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 17 | VOIX KEY B | SM 58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 18 | VOIX HARMO | SM58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 19 | VOIX LEAD 1 | SM 58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 20 | VOIX LEAD 2 | SM 58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 21 | VOIX BASSE | SM 58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 22 | VOIX GUITARE | SM 58 | GRAND |  | 7.8 | COMP 3.4 |
| 23 | REVERB 1 | LINE |  |  | 5.6 |  |
| 24 | REVERB 2 | LINE |  |  | 7.8 |  |